[ LOGO ASKI ]

QC SUITE

Operator Manual Book

Sistem Inspeksi QC Sticker & Component Counter

PT ASKI

Versi 1.0 — 2026

# Daftar Isi

1. Gambaran Umum Sistem

2. Persiapan Operasional

3. Alur Operasional Dasar

4. Mode QC Sticker

5. Mode Component Counter

6. Troubleshooting & Penyesuaian Parameter

7. Status Badge & Indikator

BAB 1

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# Gambaran Umum Sistem

QC Suite adalah sistem inspeksi visual berbasis AI untuk verifikasi komponen pada produk. Sistem menggunakan kamera dan model YOLO untuk mendeteksi, mengklasifikasi, dan menghitung komponen secara otomatis.

## 1.1 Fitur Utama

Mode QC Sticker — Verifikasi sticker pada part menggunakan template matching dan OCR

Mode Component Counter — Penghitungan komponen berdasarkan ROI dan class target

Live View — Preview kamera real-time dengan overlay ROI dan deteksi

Counter Panel — Panel statistik accept/reject per sesi

PLC Integration — Kontrol clamp dan buzzer via Modbus RTU

Auto-reconnect — Kamera otomatis reconnect saat koneksi terputus

## 1.2 Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari 3 komponen utama:

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Backend (Flask) | REST API, inference engine, session management, PLC worker |
| Client Tkinter | UI operator/admin, camera capture, frame upload |
| Shared Contracts | Template definitions, ROI geometry, dataclass contracts |

BAB 2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# Persiapan Operasional

## 2.1 Persiapan Template (Admin)

Sebelum operator bisa menjalankan inspeksi, admin harus menyiapkan template melalui Admin Panel:

Langkah-langkah:

Login sebagai Admin → Buka tab 'Presets'

Klik 'New Preset' → Isi form wizard

Pilih Validation Mode: 'QC Sticker' atau 'Component Counter'

Pilih Model YOLO yang sudah di-train

Atur Part Ready ROI — area untuk deteksi keberadaan part

Atur Sticker ROI — area untuk verifikasi sticker

Untuk Component Counter: tambah ROI + class targets (nama class + jumlah)

Capture Reference — ambil gambar referensi untuk gap detection

Capture Logo — ambil gambar logo untuk anti-reclamp (opsional)

Klik 'Save & Deploy Preset'

[ FOTO DI SINI ]

Gambar 2.1 — Admin Panel, tab Presets

## 2.2 Persiapan Sesi Operator

Setelah template di-deploy, operator perlu:

Login sebagai Operator

Pastikan kamera terhubung dan menampilkan gambar

Pilih template dari dropdown 'Template'

Pastikan status badge SERVER dan CAMERA hijau

Klik 'Start' untuk memulai inspeksi

[ FOTO DI SINI ]

Gambar 2.2 — Operator Panel, tampilan awal

BAB 3

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# Alur Operasional Dasar

## 3.1 Start Inspeksi

Alur standar memulai inspeksi:

| Langkah | Aksi | Indikator |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login sebagai Operator | Context bar menampilkan nama operator |
| 2 | Pilih template dari dropdown | Context bar menampilkan template aktif |
| 3 | Pastikan kamera aktif | Badge CAMERA: CONNECTED (hijau) |
| 4 | Klik tombol 'Start' | Decision banner berubah dari IDLE ke WAITING |
| 5 | Sistem otomatis start session | Inference berjalan di background |

[ FOTO DI SINI ]

Gambar 3.1 — Tombol Start di Operator Panel

## 3.2 Proses Inspeksi

Setelah session aktif, sistem menjalankan loop berikut setiap frame:

| Tahap | Deskripsi | Output |
| --- | --- | --- |
| Capture | Ambil frame dari kamera | Frame BGR |
| Part Ready Check | Cek apakah part ada di ROI | part_ready: true/false |
| Logo Check | Cek apakah logo match (anti-reclamp) | logo_skip: true/false |
| Clamp | PLC engage clamp saat part ready | Clamp: ON/OFF |
| Infer | YOLO predict pada sticker ROI | Deteksi + klasifikasi |
| Validate | Bandingkan hasil dengan target | ACCEPT/REJECT |
| Commit | Simpan hasil ke database | Counter +1 |

[ FOTO DI SINI ]

Gambar 3.2 — Live View dengan overlay ROI dan deteksi

## 3.3 Stop Inspeksi

Untuk menghentikan inspeksi:

Klik tombol 'Stop'

Sistem akan menghentikan inference dan camera

Session di-close di backend

Counter panel menampilkan statistik akhir

BAB 4

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# Mode QC Sticker

Mode QC Sticker digunakan untuk memverifikasi bahwa sticker yang terpasang pada part adalah sticker yang benar.

## 4.1 Parameter Template

| Parameter | Deskripsi | Cara Atur |
| --- | --- | --- |
| Expected Class | Nama class sticker yang diharapkan | Isi di wizard → Expected Class |
| Sticker Code | Kode OCR yang harus terbaca | Isi di wizard → Sticker Code |
| Use OCR | Aktifkan verifikasi OCR | Centang 'Use OCR verification' |
| Min Confidence | Threshold confidence minimum | Isi di wizard → Confidence Threshold |
| Max Tilt Degrees | Batas kemiringan sticker (derajat) | Isi di wizard → Max Tilt Degrees |
| Gap Threshold | Threshold match ratio part ready | Isi di wizard → Gap Threshold |
| Commit Stable Frames | Jumlah frame stabil sebelum commit | Default: 1 |

## 4.2 Alur Kerja

1. Part masuk ke area kamera → sistem mendeteksi via Part Ready ROI

2. Setelah part settled, PLC clamp engage → sticker terpasang

3. Sistem crop Sticker ROI → YOLO predict → deteksi class + confidence

4. Jika Use OCR aktif → baca teks sticker → bandingkan dengan Sticker Code

5. Hasil validasi → ACCEPT (hijau) atau REJECT (merah)

6. Setelah ACCEPT → blackout timer → operator bisa ganti part

[ FOTO DI SINI ]

Gambar 4.1 — Alur inspeksi QC Sticker (Part Ready → Clamp → Infer → Validate)

## 4.3 Reject Reasons

| Kode | Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| WRONG_TYPE | Class sticker tidak sesuai expected | Ganti sticker yang benar |
| WRONG_TEXT | OCR text tidak sesuai sticker code | Periksa posisi sticker |
| LOW_CLASS_CONF | Confidence class di bawah threshold | Perbaiki pencahayaan / posisi kamera |
| LOW_ROI_CONF | Confidence ROI terlalu rendah | Periksa ROI sticker |
| OUT_OF_ANGLE | Kemiringan sticker melebihi batas | Pasang sticker lebih rata |
| PART_NOT_READY | Part tidak terdeteksi di ROI | Pastikan part masuk ROI |

BAB 5

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# Mode Component Counter

Mode Component Counter digunakan untuk memverifikasi jumlah dan jenis komponen yang terpasang pada produk. Sistem menggunakan multiple ROI dan YOLO untuk menghitung komponen per area.

## 5.1 Konfigurasi ROI

Setiap ROI memiliki:

Name — Nama ROI (contoh: 'ROI A', 'Bolt Area')

Geometry — Posisi (x, y) dan ukuran (w, h) dalam koordinat fractional 0-1

Classes — Daftar class target dengan jumlah yang diharapkan

Strict Foreign Class — Jika aktif, class terdeteksi selain target akan menyebabkan REJECT

[ FOTO DI SINI ]

Gambar 5.1 — Konfigurasi Component ROI di Admin Panel

## 5.2 Alur Kerja

1. Part masuk ke area kamera → sistem mendeteksi via Part Ready ROI

2. Setelah part settled, PLC clamp engage

3. Sistem crop setiap Component ROI → susun jadi montage grid

4. 1× YOLO predict pada montage → deteksi semua komponen

5. Remap detections ke koordinat frame penuh → assign ke ROI

6. Voting K-frame → ambil modus count per class

7. Evaluasi: semua class exact + total match → ACCEPT, selain itu → REJECT

[ FOTO DI SINI ]

Gambar 5.2 — Proses montage: crop ROI → grid → 1× infer → remap

## 5.3 Reject Reasons

| Kode | Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| COMPONENT_COUNT_MISMATCH | Jumlah komponen tidak sesuai target | Periksa komponen yang kurang/berlebih |
| UNEXPECTED_COMPONENT | Ada komponen asing atau jumlah total tidak cocok | Periksa apakah ada komponen yang tidak seharusnya ada |
| NO_COMPONENT_ROIS | Tidak ada ROI yang didefinisikan di template | Admin perlu menambah ROI di preset |

BAB 6

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# Troubleshooting & Penyesuaian Parameter

## 6.1 Match Ratio Turun

Jika gap match ratio turun di bawah threshold (default 0.85):

| Penyebab | Solusi |
| --- | --- |
| Pencahayaan berubah | Atur exposure kamera atau tambah lampu |
| Kamera bergeser/getar | Kencangkan mount kamera, aktifkan logo anti-reclamp |
| Reference patch outdated | Capture ulang reference di Admin Panel |
| Part berbeda | Pastikan part yang sama digunakan untuk reference |

## 6.2 Class Sticker Berubah

Jika class sticker berubah (model update atau produk baru):

Buka Admin Panel → Tab Presets

Edit preset yang relevan

Update 'Expected Class' dengan class baru

Jika menggunakan OCR, update 'Sticker Code'

Klik 'Save & Deploy Preset'

Operator perlu refresh template list (klik 'Refresh')

## 6.3 Parameter yang Sering Diubah

| Parameter | Lokasi | Efek |
| --- | --- | --- |
| Gap Threshold | Admin → Preset Wizard → Gap Threshold | Semakin tinggi = semakin ketat deteksi part |
| Confidence Threshold | Admin → Preset Wizard → Confidence Threshold | Filter deteksi YOLO dengan confidence minimum |
| Max Tilt Degrees | Admin → Preset Wizard → Max Tilt Degrees | Batas kemiringan sticker yang diterima |
| Commit Stable Frames | Admin → Sticker Config | Jumlah frame stabil sebelum commit (default 1) |
| Phase Next Part Delay | Environment variable (ms) | Waktu tunggu setelah ACCEPT sebelum part baru |
| Inference Interval | Environment variable (ms) | Interval inference (0 = setiap frame) |

## 6.4 Kamera Terputus

Jika kamera terputus:

Sistem otomatis menampilkan status 'CAMERA: RECONNECTING' (kuning)

Auto-reconnect berjalan — sistem mencoba reconnect setiap 2 detik

Inference di-skip selama reconnecting

Setelah reconnect, inference otomatis resume

Jika gagal setelah 5 kali coba, badge berubah 'CAMERA: DISCONNECTED' (merah)

## 6.5 Session Error

Jika session error:

Cek badge SERVER — jika merah, backend tidak tersedia

Cek badge SESSION — jika merah, session tidak aktif

Klik 'Stop' lalu 'Start' untuk restart session

Jika masih error, cek log di backend console

BAB 7

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# Status Badge & Indikator

## 7.1 System Status Badges

Badge di status strip menunjukkan kondisi sistem:

| Badge | Hijau | Merah | Kuning |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVER | Backend connected | Backend unreachable | — |
| CAMERA | Camera active | Camera disconnected | Reconnecting |
| SESSION | Session active | No session | — |
| DB | Database OK | DB error | — |
| EVENT | Event running | No event | — |
| PLC | PLC connected | PLC error | — |

[ FOTO DI SINI ]

Gambar 7.1 — Status badges di Operator Panel

## 7.2 Decision Banner

Banner utama di tengah layar:

IDLE (abu-abu) — Sistem menunggu, belum ada session aktif

WAITING (biru) — Session aktif, menunggu event inspeksi pertama

ACCEPT (hijau) — Inspeksi berhasil, komponen sesuai

REJECT (merah) — Inspeksi gagal, ada ketidaksesuaian

## 7.3 Counter Panel

Panel counter di sisi kanan menampilkan:

Total — Total frame yang diproses

Accept — Jumlah inspeksi berhasil

Reject — Jumlah inspeksi gagal

Reject Breakdown — Detail reject per kode (WRONG_TYPE, LOW_CLASS_CONF, dll)

[ FOTO DI SINI ]

Gambar 7.2 — Counter Panel dan Decision Banner

## 7.4 Live View Overlay

Overlay pada live view:

Part Ready ROI (oranye) — Area deteksi part

Sticker ROI (kuning) — Area verifikasi sticker

Component ROI (hijau) — Area penghitungan komponen

Crosshair (putih) — Titik center expected

Bounding box deteksi — Kotak hasil YOLO predict

QC Suite Operator Manual Book — PT ASKI — 2026